农业机械专项鉴定大纲

DG

DG23Z XXX－XXXX

食用菌采摘机

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

吉林省农业农村厅  发布

备案号：z备2023012号

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 需补充提供的文件资料	2

4.2 样机确定	2

5鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性评价	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5综合判定规则	5

附录A（规范性附录）  产品规格表	7

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由吉林省农业农村厅提出。

本大纲由吉林省农业机械化管理中心技术归口。

本大纲起草单位：吉林省农业机械化管理中心。

本大纲主要起草人：××××××

- 食用菌采摘机

  - 范围

本大纲规定了食用菌料采摘机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于针对人工培养基培养的木耳、银耳类食用菌的食用菌采摘机（以下简称采摘机）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农业拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 5262  农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

食用菌采摘机

将食用菌过时从食用菌培养基上采摘、收获的机械。

- 漏菌率

采摘质量达到当地农艺可收获标准的食用菌时，漏采或掉落的此类食用菌占所有此类食用菌质量的比率。

- 伤菌率

采摘质量达到当地农艺可收获标准的食用菌时，破损的此类食用菌占所有此类食用菌质量的比率。

3.4

- 伤基率

采摘食用菌时，因采摘导致破损的食用菌培养基占全部被采摘的培养基数量的比率。

3.5

- 伤芽率

采摘食用菌时，被收获的未达到当地农艺可收获标准的食用菌占所有未达到当地农艺可收获标准的食用菌质量的比率。

- 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料(可包括整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等)。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

- 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表1　一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 适用菌类 |  | 一致 | 核对 |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 5 | 结构质量 |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 7 | 作业速度 |  | 一致 | 核对 |
| 8 | 满燃料续航 |  | 一致 | 核对 |
| 9 | 采摘笼适用培养基 | 长度范围 | 一致 | 核对 |
|  |  | 直径范围 | 一致 | 核对 |
| 10 | 配套发动机 | 型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 发动机类型（柴油机/电机） | 一致 | 核对 |
|  |  | 生产企业 | 一致 | 核对 |

5.1.2　判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

    - 评价方法

        - 依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家评价方式进行。

        - 材料评审方式，依据制造商提供的以下至少一种材料进行评价：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评级证书；

- 科技成果查新报告；

- 鉴定产品采用新技术、新工艺、新材料、具备新功能的证明材料。

        - 专家评价方式，由省级农机鉴定机构组织专家对制造商提供的创新性证明材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

    - 判定规则

      - 采用材料评审方式的，经评审形成创新性评价意见，认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

      - 采用专家评价方式的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

    - 安全性检查

    - 安全性能

电机、电气控制装置应有可靠的接地装置。使用绝缘电阻测试仪500 V 档位测量，电机、电气控制装置对地绝缘电阻应不小于 20 MΩ。

    - 安全防护

- 5.3.2.1接种机应设置急停控制装置，该装置应安装于操作人员正常工作时手部易于触碰的部位。。

- 5.3.2.2对于操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。。

- 5.3.2.3电气安全应符合GB/T 5226.1的规定，电路控制系统应安全可靠，动作准确，电气线路接头应联接牢固并加以编号，导线不应裸露。

- 5.3.2.4采摘机各润滑部位的润滑油（脂）不得污染接触菌料。

    - 安全信息

- 5.3.3.1有危险的位置以及可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件，应在其附近设 置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

a）在电机传动位置的安全防护罩附近设置传动部件产生危险、禁止打开的安全标志；

b）在旋转机构附近位置设置可能导致卷入危险的安全标志。

- 5.3.3.2需要标明旋转方向的位置，应有旋转方向指示箭头。

- 5.3.3.3应有如启动按钮、停止按钮、调节手柄、断电复位装置和急停装置等必要的操作指示和标识。

- 5.3.3.4产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现， 且应清晰、易读。

    - 判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或鉴定大纲出具的安全性检查报告

    - 适用地区性能试验

5.4.1  试验内容

试验内容为漏菌率的测量、伤菌率的测量、伤基率的测量、伤基率的测量、伤芽率的测量。

5.4.2  试验方法

5.4.2.1  试验条件

性能试验测区内应至少含有食用菌培养基数量为产品规格表纯小时生产率的值；试验用食用菌培养基应选用当地农艺可收获标准食用菌质量占此培养基食用菌总质量30%及以上的培养基。

5.4.2.2  样机状态

试验样机应按照使用说明书的要求安装并调整到正常工作状态，燃料充满；试验时应按照使用说明书的规定配备操作人员进行操作，操作人员应操作熟练，试验过程中无特殊情况不允许更换操作人员。作业速度按说明书标定的参数进行。

5.4.2.3漏菌率的测量

随机选取10段完好食用菌培养基，全部采摘后，称量已被采摘的符合当地农艺可采摘标准的食用菌总质量，再称量培养基上漏采的符合当地农艺可采摘标准的食用菌质量，再按照式1计算漏菌率。

H=M2M1+M2×100%……………………………………（1）

式中：

H——漏菌率；

M1——已被采摘的符合当地农艺可采摘标准的食用菌总质量，单位为克（g）；

M2——培养基上漏采的符合当地农艺可采摘标准的食用菌质量，单位为克（g）。

5.4.2.4伤菌率的测量

随机选取10段完好食用菌培养基，全部采摘后，称量已被采摘的符合当地农艺可采摘标准的食用菌总质量，再称量已被采摘且破损的符合当地农艺可采摘标准的食用菌质量，再按照式2计算伤菌率。

G=M3M1×100%……………………………………（2）

式中：

G——伤菌率；

M1——已被采摘的符合当地农艺可采摘标准的食用菌总质量，单位为克（g）；

M3——已被采摘且破损的符合当地农艺可采摘标准的食用菌质量，单位为克（g）。

5.4.2.5伤基率的测量

随机选取30段完好的食用菌培养基，全部采摘后，记下因采摘破损的培养基数量，再按照式3计算伤基率。

D=nN×100%……………………………………（3）

式中：

D——伤基率；

N——选取的完好食用菌培养基总数，单位为个；

n——因采摘破损的培养基数量，单位为个。

5.4.2.3伤芽率的测量

随机选取10段食用菌培养基，全部采摘后，称量已被采摘的和掉落在收获区之外的不符合当地农艺可采摘标准的食用菌总质量，再称量采摘后留在培养基上不符合当地农艺可采摘标准的食用菌质量，再按照式4计算伤芽率。

P=S1S1+S2×100%……………………………………（4）

式中：

P——伤芽率；

S1——已被采摘的不符合当地农艺可采摘标准的食用菌总质量，单位为克（g）；

S2——采摘后留在培养基上不符合当地农艺可采摘标准的食用菌质量，单位为克（g）。

    - 判定规则

- 试验结果满足表2的要求或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告的结果满足表2的要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中应至少包括本大纲所规定的性能试验项目并符合表2要求。

    - 综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性评价、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

表2  综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲第5.1.2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 漏菌率 | - / | ≤10% |
|  | 2 | 伤菌率 | - / | ≤10% |
|  | 3 | - 伤基率 | - / | ≤5% |
|  | 4 | - 伤芽率 | / | ≥8% |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

附  录  A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 适用菌类 | / |  |
| 4 | 外形尺寸 (长×宽×高) | mm | × × |
| 5 | 结构质量 | kg |  |
| 6 | 纯小时生产率 | 段/h |  |
| 7 | 满燃料续航 | h |  |
| 8 | 发动机类型 | / |  |
| 9 | 发动机型号 | / |  |
| 10 | 发动机额定功率 | kW |  |
| 11 | 发动机生产企业 | / |  |
| 12 | 适用培养基长度范围 | mm |  |
| 13 | 适用培养基直径范围 | mm |  |
| 注：1.结构型式可分为单采摘笼型和多采摘笼型等； 2.发动机类型以燃料区分，可分为电机、柴油机等； 3.此标准中食用菌培养基单位为：段。 |  |  |  |

企业负责人：                        （公章）                       年    月    日

________________________________